Подающая машина для шнурка с бусинками типа PSK-01

### Предназначение

Подающая машина для шнурка с бусинками  предназначена для подачи шнурка на литьевой пресс.

Машина выпускается в виде катушечной рамки с датчиками отсутствия шнурка, позитивной подачей и тарельчатыми натяжителями.

Характеристика машины

В зависимости от версии исполнения, машина может поместить на катушечной рамке от четырёх до восьми паковок на цилиндрических фланцевых катушках.

Шнурки из паковок проходят через датчики отсутствия шнурка. Отсутствие шнурка синализируется звуковым и световым сигналами.

Шнурок несколько раз обхватывает механизм роликов позитивной подачи.  За роликами позитивной подачи размещаются компенсаторы выполняющие следующие функции: в нижней части они образуют запас шнурка для литьевого пресса, а после подъёма в высшее положение – они вызывают зажимание шнурка на роликах позитивной подачи и, в результате, разматывание питающих паковок.

На выходе машины смонтированы тарельчатые натяжители, поддерживающие постоянное натяжение шнурка подаваемого на литьевой пресс.

Машина оснащена нижеследущими натяжно-контрольными приборами:

- датчиком отсутствия шнурка

- гравитационными компенсаторами

- тарельчатыми натяжителями

- сигнальной лампой

Технические данные подавательной машины для верёвки с бусинками PSK (ПСК) - 01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 4 или 8 |
| Шпуля питательного навоя двухфланцевая - внутренный диаметр - диаметр фланцев - длина | мм мм мм | 25 370 230 |
| Диаметр верёвки | мм | 0,5 – 2 |
| Скорость вращения роликов позитивной подачи | об/мин | 13,8 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) - дла 4 пунктов - дла 8 пунктов | мм | 1030x670x1600 1030x670x1800 |
| Номинальная мощность двигателя Номинальная скорость вращения двигателя | кв об/мин | 0,12 13,8 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

- PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl